[image: image17.png]INIS




	[image: image17.png]
	INSTITUTO ITAJAÍ SUSTENTÁVEL

Rua XV de Novembro, 378 - CEP: 88.301-240 – Centro

Fone: (47) 3348-8031     -       inis.itajai.sc.gov.br
	



INSTRUÇÃO NORMATIVA INIS – IN 119

PROJETO DE MITIGAÇÃO DE ALAGAMENTOS E CHEIAS
1. OBJETIVO
Definir diretrizes, exigências e documentos relacionadas à avaliação dos projetos técnicos de ações compensatórias e mitigatórias (reservatório de contenção/infiltração, trincheiras de infiltração/percolação/drenantes, pavimentos permeáveis, sistemas de biorretenção e demais técnicas) nos processos de urbanização, com a finalidade de resgatar mecanismos naturais de escoamento, diminuição de vazões e contenção de enchentes, no âmbito dos processos de licenciamento ambiental, no Município de Itajaí/ SC, a fim de proteger tanto a população como o meio ambiente com a manutenção de suas respectivas funções ecológicas.
2. DEFINIÇÕES
I. Água pluvial: são as águas provindas das precipitações que é coletada pelos sistemas urbanos de drenagem pluvial.
II. Área permeável: É a área (em m²) que consiste em toda parte do terreno que não possui barreira física superficial, como piso, lajotas, asfalto, permitindo que a água da chuva penetre no solo. Considera-se como referência, o coeficiente de permeabilidade do pavimento (K) maior que 10-5 m/s 
III. Área impermeável: É a área (em m²) que de alguma forma não permite que a água da chuva infiltre no solo. Exemplo: telhado, asfalto, calçada, lajota, piso em concreto, etc. Considera-se como referência, o coeficiente de permeabilidade do pavimento (K) menor que 10-5 m/s.
IV. Cisterna em concreto armado, polietileno ou outro material de igual ou de próxima eficiência: Cisterna, também conhecida como algibe, é um reservatório que faz a captação da água da chuva e a armazena para uso doméstico geral, ou seja, é um sistema de aproveitamento da água da chuva de baixo custo para usos restritos no ambiente doméstico. O uso de cisternas é considerado uma das melhores e mais eficazes alternativas quando o assunto é captar e reservar água e elas estão disponíveis em vários modelos, formatos e tamanhos, podendo ser instaladas em casas e condomínios. As cisternas funcionam captando a água da chuva, levadas por calhas a um filtro, que eliminará mecanicamente as impurezas. Um freio d'água impede que a entrada de água na cisterna agite seu conteúdo e suspenda partículas sólidas depositadas no fundo
V. Coeficiente de escoamento superficial (runoff): é definido como a razão entre o volume de água escoado superficialmente e o volume de água precipitado. 
VI. Drenagem urbana: é o conjunto de medidas que tenham como objetivo minimizar os riscos e impactos causados pelas chuvas na área, tais como, inundações. Além de possibilitar o desenvolvimento urbano de forma harmônica, articulada e sustentável
VII. Empreendimentos habitacionais: Todo e qualquer empreendimento licenciável que tem como objetivo final o uso habitacional ou misto, tais como: Parcelamento de solo urbano, serviço de hotelaria, condomínio de casa ou edifícios, conjuntos habitacionais e afins. 
VIII. Empreendimento não-habitacionais: Todo e qualquer empreendimento licenciável que não se enquadra na categoria dos empreendimentos habitacionais, exemplo: Fabricação de telhas, tijolos e outros artigos de barro cozido; Estamparia, funilaria e latoaria; Serviço industrial de usinagem, soldas e semelhantes; Montagem, reparação ou manutenção de máquinas, Fiação ou tecelagem de fibras têxteis; usina de concreto ou argamassa; Estrutura de apoio náutico; Comércio de combustíveis líquidos e gasosos; terminais rodoviários de carga; Beneficiamento de minerais; supermercados; condomínio com fins industriais ou de serviços entre outros.
IX. Enchentes ou cheias: São definidas como a elevação do nível da água no canal de drenagem devido ao aumento de vazão, atingindo a cota máxima do canal, porém não ocorrendo o transbordamento das águas
X. Enxurradas: São eventos caracterizados por grandes volumes de intensidade pluviométrica, ocasionando escoamento superficial concentrado e com alta energia de transporte, que pode estar ou não associado ao domínio fluvial( do rio), sendo provocado por chuvas intensas e concentradas, caracterizada pela elevação súbita das vazões de determinada drenagem e transbordamento brusco da calha fluvial.
XI. Intensidade de precipitação: é a quantidade de chuva por unidade de tempo.
XII. Inundação: Definida como transbordamento das águas de um curso d' água, atingindo a planície de inundação ou área de várzea. Existem três tipos de inundação:
A. Inundação Pluvial: Quando ocorrem fortes chuvas que ocasionam o transbordamento da água de ribeirões, rios ou lagos
B. Inundação Marítima: Originada de grandes ondas ou ressacas
C. Inundação artificial: Causada por falhas humanas, como rompimento de barragens, acidentes de operação de comportas, etc.
XIII. Orifício regulador: estrutura extravasora que tem como objetivo regular o nível da lâmina da água do reservatório em períodos de secas, e direcionar gradativamente as águas pluviais para a drenagem urbana.
XIV. Pavimentos permeáveis: O pavimento permeável é um tipo de pavimento que permite a passagem de água e ar através de seu material, tendo um impacto ambiental positivo ao ajudar na prevenção das enchentes, redução das ilhas de calor, recarga dos aqüíferos subterrâneos e manutenção das vazões dos cursos d'água nas épocas de seca. Os pavimentos dotados de revestimentos superficiais permeáveis que possibilitam a redução da velocidade do escoamento superficial, a retenção temporária de pequenos volumes na própria superfície do pavimento e a infiltração de parte das águas pluviais. Obtém-se assim o amortecimento de vazões, a alteração temporal dos hidrogramas e a redução dos volumes escoados
XV. Precipitação: É definido por precipitação a água proveniente do vapor de água da atmosfera depositada na superfície terrestre sob qualquer forma: chuva, granizo, neblina, neve, orvalho ou geada. 
XVI. Reservatórios de contenção de cheias: é uma estrutura que acumula temporariamente as águas pluviais com a função de amortecer as vazões de cheias e reduzir os riscos de inundações à jusante.
XVII. Risco de inundação: Classificação adotada pela Defesa Civil, a fim de informar os locais onde há maior recorrência de eventos de inundações.
XVIII. Sistemas de biorretenção (jardins de chuva): Na sua forma mais simples, são pequenos jardins, a uma cota ligeiramente inferior ao resto do solo e densamente preenchidos com várias plantas. Nas suas formas mais complexas podem ter camadas de areia e gravilha para aumentar seus efeitos de infiltração, com redução do escoamento superficial (runoff). O formato do sistema, bem como suas dimensões variam de acordo com as características do local a ser aplicado.
XIX. Tempo de concentração: é o tempo gasto por uma partícula de água  para percorrer toda a bacia hidrográfica, desde o seu ponto mais alto até o seu ponto mais baixo.
XX. Tempo de retorno: É o período de tempo médio em que um determinado evento (neste caso, vazão) é igualado ou superado pelo menos uma vez.
XXI. Trincheiras de percolação (infiltração): As trincheiras de percolação ou infiltração são estruturas compensatórias projetadas ao longo de superfícies impermeáveis destinadas a proporcionar o aumento da infiltração no solo e a melhoria no equilíbrio do ciclo hidrológico. Trata-se de uma técnica linear, na qual a dimensão de comprimento é superior às de largura e profundidade, não havendo um padrão de proporcionalidade entre as dimensões da trincheira, sendo áreas escavadas preenchidas por material granular do tipo brita ou seixos rolados, geralmente do tipo off-channel, ou seja, são sistemas especialmente construídos para proporcionar um infiltração direcionada das águas superficiais no solo
XXII. Vazão de contribuição pós – urbanização: é a intensidade de água que escoa por unidade de área, após a área sofrer o processo de urbanização.
XXIII. Vazão de contribuição pré – urbanização: é a intensidade de água que escoa por unidade de área, antes da área sofrer o processo de urbanização.
3. ASPECTOS LEGAIS
· NBR 15.527 - Aproveitamento de cobertura em áreas urbanas para fins não potáveis.
· Lei Federal nº 6.766/1979 - Dispõe sobre o parcelamento de solo urbano e estabelece outras providências.
· Lei Estadual nº 14.675/2009 - Institui o Código Estadual do Meio Ambiente e estabelece outras providências.
· Lei Municipal nº 4799/2007 - Cria no município de Itajaí o Programa de Conservação e Uso Racional da Água nas Edificações.
4. INSTRUÇÕES GERAIS
4.1. Esta Instrução normativa é aplicável nos casos abaixo citados.
	Tipo de empreendimento
	Risco de Recorrência de Inundação,
conforme Análise Prévia da Defesa Civil

	Empreendimentos passíveis de licenciamento ambiental
	· Risco Médio de Inundação;
· Risco Alto de Inundação;
· Risco Muito Alto de Inundação



4.2. Classificação de Risco de Recorrência de Inundação, adaptado pela Defesa Civil de Itajaí da publicação “Mapeamento de Riscos em Encostas e Margens de Rios”:
	Classificação de Risco de Recorrência de Inundação
	Cota Histórica de inundação - referência ao nível da rua

	Risco Baixo de Inundação
	< 0,50m

	Risco Médio de Inundação
	0,51 até 1,25m

	Risco Alto de Inundação
	1,26 até 2,00m

	Risco Muito Alto Inundação
	>2,01m


4.3. Em áreas onde não há definição de cota histórica de inundação, porém, é de conhecimento que houve eventos de inundação, adotar-se-á as medidas mitigadoras para o nível médio de inundação.
4.4. Fica vetada a implantação de Empreendimentos passíveis de licenciamento ambiental em áreas de médio ou alto risco de enchentes e inundações, conforme análise técnica da defesa civil, exceto se o empreendedor realizar a implantação de um dos procedimentos mitigatórios dispostos nos itens abaixo:
i. Para atividades de parcelamento de solo e condomínios horizontais, o empreendedor poderá elevar a cota primitiva do terreno com aterros de modo a fazer com que as unidades habitacionais ou lotes sejam construídas acima da cota histórica de inundação informada pela Defesa Civil para a área, observando a aplicação dos mecanismos de contenção de cheias constantes no item 5 desta IN
ii. Para atividades de parcelamento de solo e condomínios horizontais, o empreendedor deve fazer constar em seu contrato-padrão, a ser registrado no registro imobiliário competente, que será necessário o adquirente das unidades, para obter alvará de construção do imóvel, prever em seu projeto a utilização de ao menos um pavimento (habitável) da edificação a ser construída esteja acima da cota histórica de inundação informada pela pela Defesa Civil, para a área.
iii. Em empreendimentos não habitacionais, o empreendedor poderá elevar a cota primitiva do terreno com aterros, mas deverá aplicar os mecanismos de contenção de cheias constantes no item 5 desta IN.
iv. O empreendedor comprovar por meio de estudos por ele contratado e custeado que outra medida mitigadora pode ser implementada no local de forma a minimizar os riscos decorrentes de alagamentos e cheias naquele local.
4.5. Cabe ao requerente e/ou representante legal acompanhar o andamento do processo e cumprir os prazos estipulados.
4.6. Todos os documentos devem ser apresentados em protocolo único e na sequência das listagens constantes na presente Instrução Normativa.
4.7. Os documentos apresentados, incluindo as plantas e os projetos, devem estar em conformidade com a legislação e as normativas aplicáveis, incluindo a norma vigente relativa ao Sistema de Coordenadas a ser utilizado.
4.8. Os projetos e plantas necessários devem ser realizados, às expensas do contratante, por profissionais legalmente habilitados, contendo indicação expressa de seu nome, conselho, registro de classe, endereço e telefone, com o respectivo vínculo de responsabilidade técnica.
4.9. Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apresentadas apenas para fins ilustrativos e não substituem os mapas e plantas elaborados por profissionais habilitados ou produzidos por órgãos oficiais.
4.10. O contratante e os profissionais que subscreverem os estudos e projetos são responsáveis pelas informações apresentadas, sujeitando-se às sanções cabíveis.
4.11. Os estudos necessários ao projeto devem ser realizados por profissionais legalmente habilitados, às expensas do empreendedor. O empreendedor e os profissionais que subscreverem os estudos necessários ao projeto são responsáveis pelas informações apresentadas, sujeitando-se às sanções administrativas, civis e penais (Resolução CONAMA nº. 237/97, art. 11). 
4.12. Os projetos devem estar obrigatoriamente em nome do proprietário ou responsável técnico.
4.13. Ficará a cargo do proprietário ou construtor a execução de qualquer infraestrutura urbana inexistente para atender as necessidades do projeto.
4.14. O projeto, depois de aprovado, não pode ser alterado sem que as modificações propostas sejam apresentadas e devidamente aprovadas pelo INIS. 
4.15. O INIS coloca-se ao dispor dos interessados para dirimir possíveis dúvidas decorrentes desta instrução normativa.
4.16. O INIS não assumirá qualquer responsabilidade pelo não cumprimento de contratos entre o interessado e o projetista, nem aceitará como justificativa qualquer problema decorrente desse inter-relacionamento.
4.17. Sempre que julgar necessário o INIS solicitará estudos e/ou informações complementares. 
5. INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS
5.1. As cisternas ou reservatórios de acumulação ou retenção, não poderão localizar-se no recuo obrigatório estabelecidos na Lei Complementar Municipal nº 215/2012, ou aquela que a suceder. Estes dispositivos poderão ser alocados nas Áreas Institucionais ou nas Áreas Verdes, desde que aprovados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Obs: Não poderá ser utilizada a área de vegetação remanescente, prevista na Lei Federal 11428/2006 - Lei da Mata Atlântica.
5.2. Aos novos empreendimentos, que encontre-se em área classificada como risco médio, alto ou muito alto de inundação e que utilizem a prerrogativa descrita no item 4.4.i e 4.4.iii, inclusive os de interesse social, deverá ser reservada área destinada a implantação de algum dos mecanismos de contenção de cheias, que por sua vez, deverão ser proporcionais à dimensão da área líquida loteada e da área destinada ao sistema viário.
5.3. Os mecanismos de contenção de cheias que desde já ficam autorizados a ser utilizado pelo empreendedor por terem comprovado efeito mitigatório são:
i. Trincheiras de infiltração
ii. Sistemas de biorretenção
iii. Pavimentos permeáveis, desde que garantida a manutenção da permeabilidade,
iv. Bacias de infiltração
v. Cisternas em concreto armado, polietileno ou outro material de igual ou próxima eficiência
vi. Tubos PEAD
vii. Bacias de retenção
viii. Cisternas individuais (específico para condomínios)
ix. Outros sistemas que o empreendedor comprove que possui igual ou maior eficiência que os demais previstos neste rol.
5.4. Para qualquer sistema escolhido pelo empreendedor, deverá ser apresentado memorial descritivo e de cálculo da sua respectiva eficiência, autorizada a utilização de um ou mais sistemas constantes no item 5.3
5.5. Fica sob a responsabilidade do proprietário das áreas que possuam a cisterna ou reservatório de acumulação, a sua manutenção e limpeza periódica, de forma a garantir o perfeito escoamento de águas pluviais. Nos casos de áreas públicas, a responsabilidade passará a ser do Município após os prazos legais já estabelecidos.
5.6. Não serão consideradas como áreas permeáveis independente do seu revestimento, as áreas de arruamento de condomínios e loteamentos. O efeito de colmatação causado pela circulação de veículos, (mesmo sendo estes pavimentos considerados permeáveis), é alto, inviabilizando sua implantação, prejudicando sua eficiência. Salvo comprovação técnica que garanta a manutenção do efeito/ação permeabilizante ao longo dos anos, sem comprometimento das medidas mitigadoras projetadas e/ou instaladas.
5.7. O Projeto de Drenagem deverá apresentar todos os elementos gráficos para o perfeito entendimento dos dispositivos a serem utilizados, tais como:
· Planta de Situação
· Planta, corte e detalhes do sistema e das técnicas compensatórias de retenção hídrica.
· Legenda de todos os componentes de drenagem que forem utilizados em projeto;
· Representar na implantação o local e cotas do lançamento das águas pluviais na rede pública, bem como comprovar que este é suficiente para atender a contribuição adicional gerada pelo empreendimento.
5.8. Quando da ligação direta na galeria de águas pluviais, obrigatoriamente, deverá ser executado um poço de visita com tampa de ferro fundido, diâmetro mínimo de 60cm e inscrição das águas pluviais.
5.9. Todas as áreas permeáveis e impermeáveis deverão ser indicadas nas pranchas através de hachuras e textos com indicações do tipo de pavimento e área. (Atentar que a soma de todas as áreas permeáveis e impermeáveis deverá ser igual à área total de terreno).
5.10. As áreas permeáveis e impermeáveis devem ser representadas na prancha de implantação do projeto arquitetônico em aprovação junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação.
5.11. Caso julgue necessário, o INIS poderá exigir estudos acerca da permeabilidade do solo e determinação do coeficiente de permeabilidade do solo, levando em consideração a NBR 14545 - Determinação do coeficiente de permeabilidade de solos argilosos a carga variável ou NBR 13292 - Determinação do coeficiente de permeabilidade de solos granulares à carga constante.
5.12. É vedada qualquer contribuição do sistema de drenagem ao sistema de tratamento de efluentes.
5.13. A tubulação da água pluvial na rede pública coletora deverá ser totalmente separada da tubulação de águas servidas, prevendo-se a futura implantação da rede pública de coleta de esgoto sanitário doméstico. As águas pluviais provenientes da cobertura em nenhuma hipótese poderão ser lançadas nas divisões laterais ou frontal do lote.
5.14. Dimensionamento do volume de retenção de águas
	[image: image1.png]V = 7,054x1075% Al 132374 4




V = Volume do reservatório em m3;
AI = Área impermeável em %;
A = Área total do lote em m2.


OBS:  A Área Impermeável total deverá ser calculada  previamente, considerando a área do Sistema Viário + Área dos Lotes (ou Área das edificações). Deverão ser excluídas as áreas verdes, APP, e demais áreas onde não haverá diminuição da permeabilidade do solo. A Taxa de Impermeabilidade a ser aplicada deverá ser a máxima permitida pela Lei de Uso do Solo vigente. 
Assim, para se calcular a Área Impermeável (AI em %), temos:
AI (%) = Área Impermeável total (m²) / Área da Matrícula (m²) * 100
Exemplo de situação e cálculo:
· Primeira etapa é determinar às áreas impermeáveis
	Loteamento com 338 lotes, com taxa de permeabilidade de 10%, conforme lei de uso do solo

	A1
	
	Área da matrícula
	216.348,20
	m2

	
	
	
	
	

	A2
	
	Área de arruamento ou pátio
	42.775,15
	m2

	A3
	ver item 5.6 desta IN
	Taxa de permeabilidade
	0,00
	%

	A4
	(100% - A3) * A2
	Área de arruamento ou pátio impermeável
	42.775,15
	m2

	
	
	
	
	

	A5
	
	Área loteável / útil
	78.718,62
	m2

	A6
	Zoneamento
	Taxa de permeabilidade da área loteável / útil
	10,00
	%

	A7
	(100% - A6) * A5
	Área loteável / útil impermeável
	70.846,76
	m2

	
	
	
	
	

	A8
	A2 + A5
	Área impermeável total
	121.493,77
	m2

	A9
	A8 / A1 *100
	Taxa de impermeabilização total
	56,16
	%


· Segunda etapa é aplicar a equação do item 5.14:
[image: image2.png]V = 7,054x1075% Al 132374 4




[image: image3.png]V = 7,054%107%% 56,16 3237 x 21634820




[image: image4.png]V= 3.144,28 m®




Ou seja, neste caso, as medidas mitigadoras previstas no item 5.3 deverão ser capazes de reter o volume mínimo de 3.144,28m³.
5.15. O volume obtido através do item 5.14, é o volume de retenção mínimo que o empreendimento deve possuir. Deve-se utilizar quaisquer mecanismos de contenção de cheias constantes no item 5.3 para armazenamento/infiltração deste volume. 
5.16. O responsável técnico, deve informar o volume de retenção/infiltração de cada mecanismo de contenção de cheias escolhido. Caso for selecionado mais de um mecanismo, deve apresentar memorial de cálculo individual e um resumo completo dos sistemas adotados e sua respectiva parcela do total de retenção/infiltração calculado pela fórmula do item 5.14.
6. INSTRUÇÕES PARA PROTOCOLO
6.1. Devem ser protocoladas unicamente todas as documentações constantes no item 7 desta Instrução Normativa. O protocolo das documentações deve ser direcionado ao processo de licenciamento ambiental ao qual se refere o sistema de contenção de cheias. Não será aceito o protocolo caso haja documentos faltantes ou se não for indicado claramente a qual processo de licenciamento se refere às documentações.
7. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 
7.1. Exigências para a LAP:
i. Análise Prévia da Defesa Civil, informando a cota histórica de inundação da área e classificação de risco de recorrência de inundação.
ii. Croqui com as informações necessárias à localização das medidas mitigatórias realizadas caso o empreendimento esteja localizado em área de médio ou alto risco de enchentes ou alagamentos.
7.2. Exigências para a LAI:
i. Para a apresentação dos projetos, deve ser aplicada a ABNT NBR 16752:2020 
ii. Para processos digitais, deve ser apresentado em formato PDF, em escala visível, não utilizando cores claras.
iii. Em processos físicos, deve ser apresentado somente uma via para análise.
iv. Projeto de mitigação de cheias, dimensionado conforme item 5.
v. O projeto deve conter: planta baixa com cotas, legenda de identificação, memorial de cálculo.
vi. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do(s) profissional(ais) habilitado(s) para a elaboração do sistema de contenção de cheias.
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, sendo aplicada imediatamente nos processos de licenciamento ambiental em análise no Instituto Itajaí Sustentável – INIS.

ANEXO 01 - MÉTODO DE FORMULAÇÃO
[image: image5.jpg]DESENVOLVIMENTO DE UMA FORMULAGAO PARA O MUNICIPIO DE ITAJAI PARA CALCULO
DE VOLUMES PARA MITIGAGAO INTRA-LOTE DA SOBRECARGA GERADA NO SISTEMA DE
MACRODRENAGEM DEVIDA A IMPERMEABILIZAGAO DO SOLO NOS PROCESSOS DE
URBANIZAGAO.

Eng. Civil Luis Beduschi
Fevereiro, 2021




[image: image6.jpg]INTRODUGCAO

A seguir sera descrito o procedimento que levou a uma formulagdo a ser utilizada no
calculo de volumes para mitigagdo intra-lote da sobrecarga gerada no sistema de
macrodrenagem devida a impermeabilizagdo do solo nos processos de urbanizagdo. O
processo é fruto do balango hidrico e consiste em determinar valores para as vazbes de
escoamento superficial para a situagdo de pré-urbanizagdo e pds-urbanizagdo, devendo a
diferenca entre estes valores ser detida/retida de forma a evitar a sobrecarga nos sistemas de
macrodrenagem.

A rotina de calculo faz parte de um procedimento padrdo que ja vem sendo aplicado
hda varias décadas em planos diretores de drenagem de referéncia, em cidades como Porto
Alegre, Curitiba, Brasilia, entre outras.

O texto a seguir estd dividido em trés partes. A primeira parte descreve o processo
utilizado para determinar, para o municipio de Itajai, a vazdo especifica de pré-urbanizagao.
Uma vez calculada, segue-se com a descrigdo do procedimento de cdlculo do volume
especifico de controle. Finalmente, sdo apresentadas algumas consideracdes de pesquisas
cientificas e simulagdes de projeto que sdo tomadas como base para a determinagao final da
formulagdo proposta para o municipio.



[image: image7.jpg]VAZAO DE PRE-URBANIZACAO PARA O MUNICIPIO DE ITAJAI

VAZAO ESPECIFICA DE PRE-DESENVOLVIMENTO

Avazdo de pré-desenvolvimento corresponde as condigdes mais proximas da situagdo natural.
Como principio, esta vazao, deve ser mantida ap6s o desenvolvimento. Para a regulamentagdo
da vazdo de pré-desenvolvimento é necessario estabelecer critérios simples que sejam
aplicaveis de forma geral na Regido de Itajai, sem prejuizo do seu controle. Para dreas de
contribuicdo de até 200 ha, a vazdo pode ser obtida pelo Método Racional pela expressdo:

10 .
Q__3’6.c.,.A )
Onde : Q e avazdo maxima em I/s;

C e o coeficiente de escoamento superficial;
i e a intensidade da precipitagdo em mm/h;
A e a drea da bacia em ha.

Esta equacgdo pode ser expressa na forma de vazdo especifica natural, e depende de C

=2 Ci )

Onde: gn € obtido em I/(s.ha).

O coeficiente de escoamento superficial de uma bacia pode ser estimado pela
ponderagdo dos coeficientes das diferentes superficies ali presentes. Considerando uma bacia
urbana onde podem existir, simplificadamente, dois tipos basicos de superficies, permeavel e
impermeavel, é possivel estabelecer que:

C A +CA,
—l

1

3)

Onde: Cp é o coeficiente de escoamento de area permeavel da bacia;
A, é a area da bacia com superficie permeavel;
Ci é o coeficiente de escoamento da drea impermedvel;
A é a somatoria das dreas impermeaveis;
A: é a drea total.
Esta equagdo pode ser transformada, obtendo-se:

cecbich ¢ ¢ +(c—c )ar 4
pA'iA p o\ P (4)

i 1

Onde: Al = A/ A, representa a relagdo entre as areas impermeaveis e a drea total.



[image: image8.jpg]Com base em trabalhos varios trabalhos de referéncia, tais como Schueler (1987),
Urbonas et al. (1990)e Tucci (2000), adota-se o valor de C = 0,95 para éreas de contribui¢do
impermeabilizadas. Considerando que Ci representa o coeficiente de escoamento da parcela
urbanizada, o valor obtido retrata principalmente superficies de asfalto e concreto, onde o
valor é préximo do limite superior.

Para definir um valor realistico para Cp, deve-se considerar as caracteristicas dos
principais tipos de solo da regido de Itajai. Aqui, tomou-se como base o Boletim de Pesquisa e
Desenvolvimento elaborado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecudria (Embrapa).

O boletim descreve a ocorréncia dos solos da regido do litoral do rio Itajai como:

Podzdlico Vermelho-Amarelo Alico Tb A moderado, textura argilosa — Solo com
valores de argila compreendidos, em geral, entre 35 e 50%, e entre 45 e 60%
respectivamente nos horizontes A e B, enquadrando-se, portanto, na classe
textural argila, apesar de por vezes terem sido constatados casos de solos com
mais de 60% de argila no horizonte B (muito argilosa).

Podzélico Vermelho-Amarelo Alico Tb A moderado, textura média/argilosa —
Solo com contribuigdes médias das fragGes areia, silte e argila sdo de 50, 22 e
28% respectivamente, enquanto que no horizonte B essas mesmas fragdes
contribuem com 36, 14 e 50%. O horizonte A é, portanto, de textura média e o
B de textura argilosa.

Podzol Alico hidromérfico A moderado e proeminente, textura arenosa, fase
floresta tropical de restinga, relevo plano - Pal - Solos muito pobres, arenosos
e de drenagem restrita.

Areias Quartzosas Marinhas Alicas A moderado e proeminente, fase floresta
tropical de restinga, relevo praticamente plano e suave ondulado - AMal —sdo
solos extremamente arenosos.

Além disso, o Boletim descreve os parametros de uma amostra colhida , como solo do
tipo Glei Himico Eutrofico Ta, textura argilosa. Este tipo de solo, cuja amostragem se situa nas
planicies proximas as margens do rio Itajai-Agu a alguns quildmetros a montante de seu
exutorio, é caracterizado pela ma drenagem bem como pelo excesso de agua nele contida.

Figura 1 - Dados de uma amostra de solo da regido de Itajai

Amostra: E.219, E.147, C-SC-25 e C-SC-35%
Solo: Glei Hamico Eutréfico Ta, textura argilosa

il N e N N ™ el ol el I T R e
E147 A 020 1 1 5 47 108 8 9 45 41 493 25YR31 Jaguaruna
Bg 4070 1 1 5% 43 128 0 100 41 34 084 SYRS1 28°36548°03W
E2Q A 020 1 1 &1 3 165 2 3 45 38 1004 Celso Ramos.
g 3050 1 1 4aq 51 082 % 10 56 45 228 - 2IES4EI/W
CSC25 A 040 1 1 [ 36 12 2 “ 48 41 456 10YR3/1,5 Tubardo
Bg 60-100 4 3 8 & 13 u 15 48 36 078 10YR4.5/1 28°31'S40°03W
wE B | @ (2|2 |® |9 @ | B @ @ @ o6 o
% | o (0|0 |5 |m|wm| 0| @ @ s m| ¢ wusw

Fonte: (EMBRAPA, 2004)

Assim,

considerando os tipos de solo majoritariamente encontrados no municipio de

Itajai, estimou-se que eles se situassem entre os tipos de solo B e C da classificagdo que segue



[image: image9.jpg]o método desenvolvido pelo National Resources Conservatoin Center dos EUA (antigo Soil
Conservation Service — SCS). Esta classificagdo caracteriza os tipos de solos B como sendo de
média capacidade de infiltragdo e os de tipo C como tendo baixa capacidade de infiltragdo.
Assim, pode-se estabelecer uma correlagdo entre o valor de CN (parametro adimensional para
diferentes condi¢bes de cobertura vegetal, uso do solo e tipos de solos) e o coeficiente de
escoamento superficial a ser considerado para a situagdo de pré-urbanizagdo. A média entre
os dois tipos de solo B e C, considerando o valor obtido para uma chuva de 60 minutos e um
periodo de retorno de 10 anos fornece um valor de C, de 0,20; que foi adotado nesta etapa
de calculo.

A equagdo 4 assume, entdo, a seguinte forma:
C=0,20+0,75A1 (5)

Onde: 0 <Al <1

INTENSIDADE DA PRECIPITAGAO

A intensidade da precipitagdo é estimada através de fungBes cujas varidveis sdo: a
duragdo da chuva (ou o tempo de concentragdo da bacia) e o tempo de retorno. Sdo as
chamadas curvas Intensidade x Duragdo x Frequéncia (IDF). Quanto menor o tempo de
concentragdo, maior a intensidade e maior serd a vazdo especifica média a ser adotada. Da
mesma forma, quanto maior o tempo de retorno, maior serd a vazdo especifica natural.
Valores altos de vazdo especifica natural implicam em menor volume de controle para cada
local.

CALCULO DA VAZAO DE PRE-DESENVOLVIMENTO:

As intensidades de chuvas na Regido de Itajai sdo obtidas utilizando-se a curva IDF de
Alvaro Back através do software HidroChuSC, descrito em seu artigo (BACK e BONETTI, 2014).
A equacdo IDF é fruto de 25 anos de dados didrios de uma estagdo (n2 184) monitorada pela
EPAGRI.

Figura 2 - Dados da Estagdo na origem da equagdo IDF

167 HidroChuSC. versdo 10
Selgso daEstcgo | Exaaioss | Chuvas méinas | 1210 s | Ecuscio DF | EquagBel| RelgBes e dasgts | Més de ccondrcia | Reliios | Pavisrlo | Sobe |
Solcions » Estact —

[ p—

.

Dados da Estagdo

Nome [iigr

e
Muriipioftaar

Lattude  [5400
Longiude  [4633.00

Atk [0

Foe  [Epeon
Aol [f7

Arofina [T

R
Fabss [0 000 %
csdo [

v e




[image: image10.jpg]Fonte: Autor.
A equacdo fica:

ie 932,3.T 2" )
(z+8’92)0<699

Onde: i é a intensidade da chuva em mm/h;

T é o periodo de retorno em anos;

t é a duragdo da chuva em minutos.

Adota-se, para o célculo da vazdo especifica, uma precipitagdo de 60 minutos e um
periodo de retorno de 10 anos. O periodo de retorno de 10 anos utilizado para o calculo da
vazdo especifica de pré-ocupagdo é independente o periodo de retorno adotado no projeto
do empreendimento. Assim, para o municipio de Itajai, a vazdo especifica de pré-
desenvolvimento é igual a:

q,= 44,291 /(s.ha) 7)

Isto significa que ao menos uma parte das vazdes que excederem o valor de 44,29
I/s.ha devem ser armazenadas em estruturas dimensionadas para conter os volumes
especificos de controle definidos a seguir.



[image: image11.jpg]VOLUME ESPECIFICO DE CONTROLE

0 volume de controle para pequenas areas urbanas (< 2 km?) pode ser estimado com
base na equagdo:

v=(0,-0,)-601 @)

Onde: V é o volume em litros;
Q. é avazdo de pré-desenvolvimento em I/s;
Q, é a vazdo resultante do desenvolvimento urbano em |/s;
t é duragdo em minutos.

A vazdo devido ao desenvolvimento urbano é estimada pela equagdo 1. A vazdo de
pré-desenvolvimento foi estimada no item anterior através da sua vazdo especifica. Assim,
expressando a equagdo 8 em volume especifico, ou seja, volume por unidade de érea, resulta:

% 10 .
\’—X—(R'C‘l—q”j'60'[ 9)
Onde: v = volume especifico em I/ha;

i = intensidade da chuva em mm/h;

gn = vazdo especifica de pré-desenvolvimento ;

t = tempo de duragdo em min;

C = coeficiente de escoamento superficial ponderado = 0,20+0,75 Al.

Generalizando a curva IDF de Itajai, para i em I/s.ha e t em minutos, tém-se:

. mTY
. (r+p)° .
Onde: M =932,3x2,778 =2.589,722
N=0,217
P =8,920
S$=0,699

t = tempo de duragdo em min;
T = periodo de retorno em anos.

Substituindo na IDF de Itajai obtém-se:

v= 60 -t C- M (11)
100 (T+P)S 4,

Onde: a dura¢do t € em minutos e o volume é obtido em m3/ha.
Fazendo:

p=CMT" (12)



[image: image12.jpg]Resulta:

v=0,06-1- - - 13
|:(1‘+P)S q" £3}

A duragdo que produz o maior volume e obtida pela derivada da equagdo acima em fungdo
det.

v B BS(t+pP)"
=0,06-1- 0,06-1- .
=006 |l Joso |25 o

ov x o ; ) ) ~
—=— =0, a equagdo resultante é ndo-linear e é resolvida por iteragdo.

ot

Fazendo
Blt+P)-q (t+P) " -1 S=0 (15)

O valor de gn pode ser a capacidade da drenagem numa drea existente ou a vazdo
natural do local onde esta sendo proposto um novo desenvolvimento.



[image: image13.jpg]PROPOSICAO DE FORMULA PARA APLICACAO EM ITAJAI

A Engenheira gaucha Rutinéia Tassi, em sua dissertagdo de mestrado, defendida na
UFRGS, em 2002, explica que, ao analisar os efeitos na rede de macrodrenagem do uso de
microrreservatorios nos lotes, com a adogdo de vazdes de restrigdo superiores a vazdo de pré-
urbanizagdo, obtém-se resultados positivos tanto sobre o aspecto da operacionalidade dos
microrreservatérios (que podem trabalhar com didmetros maiores nos dispositivos de
escoamento, diminuindo o tempo de armazenamento), tanto quanto sobre o custo final dos
dispositivos de contengdo.

Para as simulagBes efetuadas em sua pesquisa, a engenheira afirma que
microrreservatoérios dimensionados para uma vazdo de restrigdo igual a trés vezes a vazdo
natural de pré-desenvolvimento, obtém-se uma economia no dimensionamento de redes de
macrodrenagem da ordem de 27% em relagdo as redes que seriam necessarias para uma bacia
sem controle de escoamento no lote, além de microrreservatérios de custo inferior aos
necessarios para vazées de restrigdo menores (TASSI, 2002).

Assim, para chegar a uma formulagdo aplicavel em Itajai, sem onerar de maneira
impeditiva os proprietarios dos lotes e, ainda assim, mantendo um ganho consideravel para o
municipio em termos de economia nos gastos com a rede de macrodrenagem é proposta a
solugdo a seguir:

Considere-se a vazao de controle como sendo igual a trés vezes a vazao natural de pré-
desenvolvimento (3qn = 132,86 |/(s.ha)) de forma a determinar os valores de volumes a serem
controlados em fungdo da area impermeavel. Assim, foi obtida uma férmula para um periodo
de retorno para obras de microdrenagem de 10 anos, conforme abaixo:

_ -5 1,3237
qu,, (T=10anos) — 7,054-107 - AI A (16)
Onde: V = Volume do reservatério em m3;

Al = Area impermeavel em %;
A = Area total do lote em m2.



[image: image14.jpg]REFERENCIAS

BACK, A. J.; BONETTI, A. V. Chuva de projeto para instalagdes prediais de dguas pluviais de
Santa Catarina. RBRH — Revista Brasileira de Recursos Hidricos, v. 19, n. 4, p. 260-267, 2014.

EMBRAPA. Solos do Estado de Santa Catarina. Embrapa. Rio de Janeiro, p. 745. 2004.

TASSI, R. Efeito dos microrreservatérios de lote sobre a macrodrenagem urbana. Porto
Alegre: [s.n.], 2002. 156 p. Dissertagdo (Mestrado em Engenharia) - Programa de Pds-
graduagdo em Engenharia de Recursos Hidricos e Saneamento Ambiental, Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2002.




[image: image15.png][

ART OBRA OU SERVICO
252021 7694023-7

Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART CREA-SC
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

~ Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Inicial
Individual
g 1, Responssvel Téonico  mmmmmsmmmsrmmemmmsmmarmsemese — e - SESESDUEINNNE |- | || WOR—"
LUIS HENRIQUE BEDUSCHI
Titulo Profissional: Engenheiro Civil RNP: 2514023785
| Registro: 132886-0-SC
| Empresa Contratada: Registro:

= 2.Dados do Contrato ~ “====

| Contratante: Burka e Lehn engenharia e arquitetura Ltda CPF/CNPJ: 21.852.346/0001-98

| Endereco: RUA FIDES DEEKE N°: 30 i
| Complemento: Sala 02

| Cidade: BLUMENAU

| Valor da Obra/Servigo/Contrato: RS 4.000,00 Honorarios: RS 4.000,00 Acdo Institucional:
| Contrato: Celebrado em: Vinculado & ART: Tipo de Contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

ITOUPAVA SECA
C CEP: 89030-210

== 3. Dados Of lign e —

Proprietario: Burka e Lehn engenharia e arquitetura Ltda CPFICNPJ: 21.852.346/0001-98
| Enderego: RUA FIDES DEEKE N°: 30
| Complemento: Sala 02 Bairmo: ITOUPAVA SECA
Cidade: BLUMENAU UF: SC
Data de nicio: 23/02/2021 Data de Término: 23/0212022 Coordenadas Geograficas:
Finalidade:

CEP: 89030-210

== 4. Atividade Técnica -
Estudo

| Hidrologia

Dimens3o do Trabalho: 40,00 Hora(s)

5. Observacdes L. r
Determinagéo de equagao, provenionte do balango hidrco, para célculo de volumes para der em vitude da imper
== 6.D & i — B

- Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registradal(s) nesta ART no se exige a observancia das regras de acessibilidade previstas nas normas téenicas de.
‘acessibilidade da ABNT, na legislagéo especifica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

~ 7.Entidade de Classe

S ~~ 9. Assinaturas

NENHUMA Declaro ser verdadeiras as informagSed\acima.
8. Informacges T s i BLUMENAU - SC. 23 de Fevereiro de 2021
- - HEN ssinade de forma dighai por LU
RO DO oS
. AART é vélida somente ap6s 0 pagamento da taxa. BEDUSCHE90185560920 o 2021233 184838030

ituacé o da taxa da ART em 23/ i DA ART A PA et e —
Situagdo do pagamento da taxa da ART em 23/02/2021: TAXA GAR { LGS HENRIGUE BEpUSCHI

Valor ART: R$ 88,78 | Data Vencimento: 05/03/2021 | Registrada em:

Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Nimero:

- Aautenticidade deste documento pode ser verificada no site wwiw.crea-sc.org.briart.
- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual,
- Esta ART ests sujeita a verificagdes conforme disposto na Sumula 473 do STF,
na Lei 9.784/99 e na Resolugdo 1.025/09 do CONFEA.

(Contratante: Burka e Lehn engenharia ¢ arquitetura Ltda
21.862.346/0001-98

www.crea-sc.org.br  falecom@area-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 33312107





[image: image16.png]Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

= 1. Responsavel Técnico ===

. TULIO BURKHARDT
| Tituio Profissional: Engenheiro Civil

| Empresa Contratada:

2. Dados do Contrato

Contratante: SINDUSCON - SIND. IND, CONST. CIVIL
| Enderego: RUA JOSE FERREIRA DA SILVA

Complemento:
Cidade: ITAJAI
| Valor da Obra/Servigo/Contrato: R$ 3.000,00 Honorérios:

Contrato: Celebrado em:

Vinculado 3 ART:

“ 3. Dados Obra/Servigo — .

Proprietario: SINDUSCON - SIND. IND. CONST. CIVIL
Endereco: RUA JOSE FERREIRA DA SILVA
Complemento:

Cidade: ITAJA!

Data de Inicio: 23/0212021
Finalidade:

4. Atividade Técnica =
Estudo
Hidrologia
Dimensao do Trabaho:

5. Observagdes
da

Majai-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

¥ ART OBRA OU SERVIGO
252021 7694356-0

Inicial
Individual

RNP: 2519869267
Registro: 1783408-5C

Registro:

CPF/CNPJ: 76.705.250/0001-99
Ne: 43

Bairro: CENTRO
UF: SC
Agao Insitucional:
Tipo de Contratante:

CEP: 88301-335

CPFICNPJ: 76.705.250/0001-89
Ne: 43
Bairro: CENTRO
UF: SC CEP: 88301-335
Coordenadas Geograficas:

3000

Hora(s)

30 6o solo no municipio de.

6. Deciaragdes

- Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART no se exige a observancia das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de.

7. Entidade de Classe R
NENHUMA

~= 8.Informacdes

- AART & valida somente apds o pagamento da taxa.
Situagdo do pagamento da taxa da ART em 24/02/2021: TAXA DA ART A PAGAR

Valor ART: RS 88,78 | Data Vencimento: 08/03/2021 | Registrada em: 24/02/2021
Valor Pago: | Data Pagamento:

- Aautenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.brfart.
+ A guarda da via assinada da ART serd de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.
- Esta ART esté sujeita a verificagdes conforme disposto na Simula 473 do STF,
nia Lei 9.784/99 e na Resolugao 1.025/09 do CONFEA.

www.crea-sc.org.br
Fone: (48)3331-2000

falecom@area-sc.org.br
Fax: (48) 3331-2107

| Nosso Numero: 14002104000129558 i\

tade da ABNT, na legislagao especifica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

9. Assinaturas
Declaro serem. Lﬂdadeiras as informages acima.

§ ITAJAI-SC, 24 de Feversiro de 2021

TULIO BURKHARDT
080.502.779-33
\

1\
o SNBUSGON - SIND. N, CONSF. GV

76.705.250/0001-99







Página 8 de 23

[image: image18.png]' MUNICiPIO DE
PNANANS

=1 lA}A’
| \TAJA/ |

UMA CIDADE EM MOVIMENTO



